Инструкция по установке подсветки логотипа

Всё делаем в тёплом гараже либо на улице при температуре не ниже +20

- Снимаем минусовую клему аккумулятора.

- Аккуратно снимаем логотип. Держится он на двухстороннем скотче 3М довольно крепко. Снимать можно гитарной струной, леской и т.д. Если скотч не поддается, можно немного разогреть его бытовым феном (НЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ!!!!), аккуратно, чтобы не пузырилась краска.  НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ОРИЕНТАЦИЮ ЛОГОТИПА !!! (маркируем верхний лепесток)

- Убираем остатки скотча с кузова авто и с вашего логотипа медицинским спиртом.

- Снимаем защитную пленку с внешней стороны подложки и приклеиваем к ней ваш логотип. Делаем всё аккуратно и точно, так как раз приклеив криво, уже не отдерешь. Не забываем про ориентацию логотипа и подложки.

- Снимаем обшивку багажника (5й двери).

- Делаем отверстие в крышке багажника (или 5й двери для вагонов) сверлом 5мм для вывода проводов логотипа. Натфилем убираем заусенцы на кромке отверстия (желательно закрасить отверстие, предварительно обезжирив. Подойдет даже лак для ногтей).

- После высыхания краски проводим провода в отверстие, подложку приклеим позже.

- Одеваем наконечники на провода подложки уже после того как завели их через отверстие в крышке багажника. И подключаем их к коробочке, согласно маркировке.

- Далее самое сложное – подключаем оставшиеся 4 провода к проводке вашего авто согласно маркировке на них. Ищем жгут проводов идущий к задней фаре – в нем находим провод заднего хода; «минус» и «плюс» габаритов берем с подсветки номера сразу за логотипом под обшивкой; «стоп» берем там же со стопа на спойлер.

- Подключаем минусовую клему аккумулятора и проверяем что получилось.

- Если подсветка работает правильно, то опять отключаем клему аккумулятора и акуратно укладываем все провода. Коробочку желательно изолировать поролоном от кузова авто для звукоизоляции реле.

- Обезжириваем место под логотипом, снимаем  защитную пленку с внутренней стороны подложки и приклеиваем подложку к кузову авто. Тоже делаем всё с первой попытки.. как сапёры

- Ставим на место обшивку багажника, подключаем клему аккумулятора.

- Удачи!

Примечание:

Цвета проводов в жгуте задней фары для седанов:

«Тормоз» – т.зел.

«Задний ход» - коричн. с серебряными полосами

«Подсветка номера + 12В» и «-12В»- зеленый и черный соответственно (находятся возле номера)

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЗВОНИТЕ ПРОВОДА!

Места подключения к штатной проводке:

Рис.1:    1 – тормоз и задн.ход, 2 – подсветка номера +12В и -12В (для вагона брать питание габаритов +12В и -12В вместо подсветки номера)